LINEA BARI – ALTAMURA - MATERA

MELLITTO

Km 31+817

Capitolato Speciale d’Appalto
Parte Tecnica

Sommario

1.	INTRODUZIONE	4

2.	QUADRO NORMATIVO	5

2.1.	NORME FS	5

2.2.	NORME CEI	6

3.	DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI	8

4.	IMPIANTI DI SEGNALAMENTO	8

4.1.	GENERALITA’	8

4.2.	CARATTERISTICHE DELL’ACEI	8

4.2.1.	Generalità	8

4.2.2.	Funzioni dell’ACEI	9

4.3.	CABINA	9

4.3.1.	Banco di Manovra	9

4.3.2.	Quadro Luminoso	10

4.3.3.	Cavi da interno	11

4.3.4.	Cavi da esterno	11

4.3.5.	Cavi atossici	11

4.3.6.	Filature	12

4.3.7.	Illuminazione	13

4.3.8.	Carpenteria	15

4.4.	SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	15

4.4.1.	Costituzione	16

4.4.2.	Descrizione dei sottoassiemi funzionali	17

4.4.3.	Impianti di terra	18

4.4.4.	Indicatori di isolamento	19

4.4.5.	Registratore Cronologico di Eventi	19

4.4.6.	Condizionamento	20

4.5.	PIAZZALE	20

4.5.1.	Canalizzazioni	20

4.5.2.	Segnali	22

4.5.3.	Sbalzi e portali per segnali	22

4.5.4.	Casse di manovra	23

4.5.5.	Scatole di controllo	23

4.5.6.	Picchetti indicatori	23

4.5.7.	Giunti	23

4.5.8.	Circuiti di binario	23

4.5.9.	Tavole di orientamento	24

4.5.10.	Illuminazione deviatoi	24

4.5.11.	Filature	24

5.	TELECOMUNICAZIONI	25

5.1.	(P.M.)	25

6.	IMPIANTI C.T.C.	25

6.1.	Generalità	25

# INTRODUZIONE

Il presente capitolato tecnico è da considerare integrativo e modificativo, per le parti variate, di quanto prescritto nelle Leggi, Istruzioni, Norme Tecniche, Capitolati di seguito richiamati. Le caratteristiche dei componenti e delle relative pose devono essere conformi a tutte le vigenti Istruzioni, Norme Tecniche, circolari, ecc., delle FERROVIE APPULO LUCANE SRL e/o delle FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

# QUADRO NORMATIVO

Gli impianti di segnalamento saranno realizzati nel rispetto delle seguenti normative:

## NORME FS

[1] Regolamento per la circolazione treni; Edizione 1962 – Aggiornamento decreto ANSF n.12/2009

[2] Regolamento sui segnali; Edizione 1947 - Aggiornamento circolare ANSF 3/2011.

[3] Norme per l’ubicazione e l’aspetto dei segnali; Ed.: 1981. Aggiornamento lettera M.IE.L.TV. del 09.01.1984

[4] Norme per il servizio dei deviatori - Edizione 1994 - Aggiornamento OS 10/1197;

[5] Capitolato tecnico IS.01 per l’esecuzione degli impianti di segnalamento, apparati centrali e blocco; Ed.: 1973

[6] norma tecnica I/TC n. 728 del 9/95 “Messa a terra negli impianti di categoria 0(zero) e I(prima), in particolare di segnalamento e telecomunicazioni sulle linee di trazione elettrica a corrente continua 3000V;

[7] istruzione tecnica TC.T/TC.C./ES.I/18/605 del 10/10/1992 “Applicazione di connessioni elettriche alle rotaie agli apparecchi del binario”;

[8] Norma CEI 3-8 “Sigle e segni grafici per i piani schematici degli impianti di segnalamento ferroviario”;

[9] D.Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[10] Istruzione per la protezione dei cantieri – Ed. 1986 e successive modifiche ed integrazioni;

[11] Circolare IE N.: R/ST.MV.IR.04 1.6 34 del 13/05/96 "Grandi stazioni: nuovi standard di segnalamento; movimenti a via impedita: nuove procedure";

[12] Lettera Area Rete -Servizi Tecnici- n° R/ST.MV/R.01 del 24 Ottobre 1995 "Standard tecnologici per i nuovi CTC';

[13] Istruzione per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni; Ed.: 1987 e successive modifiche;

[14] Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico parte III - blocco elettrico automatico - linee in telecomando; Ed.: 1997;

[15] Schemi di principio I 019 / 2 II serie SDO – allegato alla circolare IE531/375/815 del 9-7-1985

[16] Schemi di principio S.Ap. 17 II serie

[17] Schemi di principio S.BA 13 del giugno '83 per Bca tipo ITT

[18] Schema di principio S.BA 13 APP del 14-1-2002 per stazioni dotate entrambe di TlBca

[19] Schemi di principio vari: I015 - V355 - V387/SDO - SSE/SDO - SDE - Sfde - SCB - Sde2-S.

[20] Schemi di principio V 301 del 07-85 agg. 2002

[21] Schema di principio V 350 del 09-93 agg. 14-07-1995

[22] Norma Tecnica TE 605/92 per la realizzazione degli impianti di riscaldamento scambi di tipo elettrico.

[23] Norma Tecnica TE 652/92 per la fornitura di cavi elettrici per posa fissa per luce e forza motrice non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominale d’isolamento U0/U= 0,6/1kV.

[24] Norma Tecnica TE 653/92 per la fornitura di cavi elettrici per posa fissa per impianti di emergenza e sicurezza resistenti al fuoco non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione d’isolamento U0/U= 0,6/1kV.

[25] Specifica RFI DTCDNSSSTB SF IS 06 732 D “Sistemi di Alimentazione e Protezione per Impianti di Sicurezza e Segnalamento Ferroviari”.

[26] Specifiche tecniche generali per impianti ACEI

## NORME CEI

[Norm 1] Norme CEI nelle edizioni più recenti relative a tutti i macchinari, apparecchiature e

materiali degli impianti elettrici, nonché all’esecuzione degli impianti stessi, nonché

le modificazioni UNI ed UNEL già rese obbligatorie con decreti governativi nei modi

e nei termini stabiliti dai decreti stessi o, comunque, già definiti e pubblicati per

quanto applicabili

[Norm 2] CEI 20-38/1:Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio;

[Norm 3] CEI 50-3 (EN60068-2-2); Prove climatiche e meccaniche fondamentali;

[Norm 4] CEI 56-8 (EN61708)

[Norm 5] CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione

[Norm 6] CEI 74-2 (EN60950+A1+A2):Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione,

comprese le apparecchiature elettriche per ufficio. Sicurezza

[Norm 7] CEI 74-3 (EN41003):Requisiti particolari di sicurezza per apparecchiature da

collegare alle reti di telecomunicazione;

[Norm 8] CEI 74-4 (EN50091-1): Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 1: Prescrizioni

generali di sicurezza

[Norm 9] EN50091-2:Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 2: Prescrizioni di compatibilità

elettromagnetica

[Norm 10] CEI 96-2 (EN60742): Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza

# DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il presente capitolato si prefigge lo scopo di illustrare le caratteristiche tecniche generali riguardanti le opere di segnalamento previste per le Ferrovie Appulo – Lucane, da realizzare con le risorse di cui alla legge 244/2007, art. 1, comma 248, ai fini del miglioramento della sicurezza, e comprende la realizzazione dei seguenti impianti:

# IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

## GENERALITA’

L’intervento prevede la realizzazione di:

•	impianto ACEI a schema V350 telecomandabile con “segnalamento plurimo” di partenza e blocco automatico contaassi nella stazione di MELLITTO Km 31+817.

## CARATTERISTICHE DELL’ACEI

### Generalità

Per le stazioni sono previsti Apparati Centrali Elettrici a Pulsanti di Itinerario (ACEI) con quadro luminoso a mosaico incorporato nel banco di comando.

Tutti gli apparati centrali saranno normalmente impresenziati e comandati dal posto centrale operativo o abilitati e manovrati localmente da un Dirigente movimento.

Tutti gli enti di ogni singola stazione devono essere comandabili dal banco di manovra nel quale è incorporato il quadro sinottico che ripete la posizione schematica dei binari e riproduce con indicazioni luminose lo stato di libero o occupato dei circuiti di binario, l’aspetto dei segnali, la posizione di deviatoi, ecc.

Gli apparati centrali saranno corredati di una centralina di alimentazione e da batterie per l’alimentazione elettrica senza soluzione di continuità, e di un quadro elettrico atto a trasformare l’energia in arrivo alle varie tensioni a corrente continua ed alternata necessarie per l’alimentazione delle apparecchiature di cabina e di campagna dell’impianto stesso.

Gli Apparati Centrali Elettrici, del tipo “a pulsante di itinerario” (ACEI), hanno la caratteristica che il comando della manovra di tutti gli enti di piazzale interessati da un itinerario è ottenuto agendo su un unico organo di comando.

Di conseguenza per ogni itinerario è previsto un pulsante di comando specifico ubicato sul banco di manovra.

Tutti i collegamenti di sicurezza dell’ACEI saranno di tipo elettrico, realizzati mediante relè tipo FS 58 del tipo ECO.

### Funzioni dell’ACEI

La sequenza delle fasi di funzionamento dell’ACEI per la formazione di un itinerario e quella per il ritorno a riposo dell’impianto (liberazione del percorso) è quella prevista nello schema di principio FS I 016.

Ciascuna fase consta di una serie di passaggi logici (verifiche) e si estrinseca mediante l’eccitazione o diseccitazione di uno o più relè.

L’ACEI può essere telecomandato da un Dirigente Centrale Operativo (DCO) oppure comandato sul posto da un Dirigente Movimento (DM).

Pertanto, il comando di un itinerario può avvenire in due modi:

•	Con stazione presenziata da parte del D.M. premendo il pulsante specifico dell’itinerario che si intende realizzare.

•	Con stazione impresenziata da parte del D.C.O. tramite telecomando.

## CABINA

### Banco di Manovra

Il Banco di Manovra (BM) è quella parte dell’interfaccia operatore che consente l’attuazione dei comandi e, in alcuni casi, la visualizzazione di informazioni di controllo.

Il Banco di manovra è strutturato nel modo seguente:

- levette e pulsanti per le funzioni di comando manovra individuale enti e di soccorso

Il B.M. deve presentare le seguenti caratteristiche:

- realizzazione in acciaio inox od in lamiera verniciata a caldo;

- dimensioni idonee a contenere tutti gli organi di attuazione necessari a seconda della sua strutturazione (levette, pulsanti e/o pulsantiere elettroniche, piastra telefonica per telefonia di servizio e selettiva) e a consentire lo svolgimento del lavoro del Dirigente Movimento (D.M.),

secondo le indicazioni contenute negli schemi di principio e le direttive della Dirigenza Lavori;

- piano superiore in lamiera con sovrapposta copertura in legno rivestita in materiale sintetico

antigraffio e antiriflesso;

- pannelli sul retro ad incastro asportabili e con chiusura mediante chiave Yale;

- leve e pulsanti posati su tessere;

- cavi attestati al BM con un adeguato lasco che di norma è 0.5 m posato sul fondo del pozzetto del banco stesso utilizzando barre serracavi;

- alloggiamento suonerie per allarmi;

- alloggiamento amperometro per il controllo dell’assorbimento di deviatoi.

Negli impianti di tratta gli interruttori a scatto dei deviatoi saranno posizionati nella struttura

del B.M.

Per il posizionamento del B.M. valgono le indicazioni della nota I.E. n.124 del 21.11.1968.

Le levette ed i pulsanti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalle “Prescrizioni tecniche

I.E. – I.S./298/1968 per la fornitura ed il collaudo dei pulsanti e delle maniglie degli apparati a

pulsanti”.

### Quadro Luminoso

Il Quadro Luminoso (QL) è quella parte dell’interfaccia operatore che consente di visualizzare i controlli di enti di piazzale e di linea, e di seguire la dinamica del processo relativo alla formazione e distruzione di itinerari e istradamenti.

Il Q.L. deve essere a tessere componibili (tipo mosaico) e sarà montato sul Banco di Manovra.

Il Q.L. deve presentare le seguenti caratteristiche:

- simbologia conforme a quanto indicato nello schema V 262;

- attestamento dei cavi a barre serracavi ed impiego di connettori ad innesto;

- impiego di un sistema di adeguata ventilazione, con prese d’aria nella parte bassa del Q.L. e filtri antipolvere, nel caso occorra contenere il valore della sovratemperatura.

Per il posizionamento del Q.L. valgono le indicazioni della nota I.E. n. 124 del 21.11.1968 delle F.S.

### Cavi da interno

Le discese dei cavi dagli armadi verso il locale D.M. dovranno essere fissate su staffe in acciaio zincato per mezzo di serracavi e ordinatamente distribuite. Tali cavi dovranno avere una scorta in lunghezza di 1.5 m.

I cavi di relazione fra i diversi armadi devono essere posati al di sopra di questi e sostenuti da un

apposito grigliato capace di sostenere un sovraccarico di 200 Kg/m2. Essi dovranno essere ben

distribuiti per evitare accumuli in singole zone del grigliato.

Tutti i cavi devono avere lunghezza tale da essere posati con un adeguato lasco.

### Cavi da esterno

I cavi di relazione con il piazzale devono essere attestati alle morsettiere posate su armadi al di sotto dei quali è realizzato un apposito pozzetto.

Tali cavi devono essere attestati con morsetti serracavo e miscelati in coni terminali; i relativi conduttori devono essere intubettati, cablati e stretti fra loro mediante fascetta e posati in mezzo alle morsettiere dal basso verso l’alto.

I cavi devono avere, sul fondo del suddetto pozzetto, una scorta in lunghezza di 1.5 m.

Le scorte dei cavi non allacciate vanno portate fino alla morsettiera posta più in alto.

Nell’attraversamento dei pozzetti di piazzale i cavi dovranno, di regola, avere lunghezza tale da sfiorarne il fondo.

### Cavi atossici

I cavi atossici per impianti di segnalamento non presentano emissioni nocive di fumi e gas tossicocorrosivi

nel caso di incendio. Detti cavi hanno anche caratteristica di non propagazione dell’incendio.

I cavi atossici per segnalamento vanno impiegati per pose relative a:

- ufficio D.M.;

- galleria o sotterraneo.

Nelle sale relè e in ambienti dove ci sia una notevole quantità di cavi e presenza di persone,

l’impiego dei cavi atossici è in alternativa a quello dei cavi tradizionali posati con modalità previste dalla normativa vigente.

### Filature

La filatura da eseguire negli impianti di segnalamento è classificabile in corta, media e lunga.

La filatura corta si sviluppa in:

telai con due ordini di filatura

- tra relè e relè e connettori laterali assemblati in unità tipiche, atipiche e telai fuori unità

telai con un ordine di filatura con connettori di riordino

- tra relè e relè e/o altre apparecchiature;

- tra relè e/o altre apparecchiature e i connettori di riordino (telai per garitte da B.A.).

Per tale filatura dovranno impiegarsi conduttori con sezione di 0.5 mm2.

La filatura media si sviluppa in:

telai con due ordini di filatura

- tra i connettori laterali di unità diverse;

- tra i connettori laterali delle unità ed i connettori di riordino

telai con un ordine di filatura con connettori di riordino

- tra relè e relè e/o altre apparecchiature attraverso la canaletta laterale;

- tra relè e/o altre apparecchiature e i connettori di riordino;

- tra relè e/o altre apparecchiature e telai di armadi diversi

Per la filatura media dovranno impiegarsi conduttori con sezione di 1 mm2.

La filatura lunga si sviluppa in:

telai con due ordini di filatura

- tra i connettori di riordino di telai di armadi diversi

telai con un ordine di filatura con connettori di riordino

- tra i connettori di riordino di telai di armadi diversi;

- tra i connettori di riordino di telai di armadi relè e BM;

- tra i connettori di riordino di telai di armadi relè e QL;

- tra i connettori di riordino di telai di armadi relè e registratore cronologico di eventi;

- tra i connettori di riordino di telai di armadi relè e pannello degli interruttori a scatto;

- tra i connettori di riordino di telai di armadi relè e armadi di telecomando o pulsantiera.

Per tali collegamenti si dovranno impiegare:

- 1° caso : cavetti 20x1 mm2 oppure cavetti 21x0,93 mm2;

- 2° caso : cavetti 5x0.5 mm2, 12x0.5 mm2 o 20x0.5 mm2 a seconda del numero dei contatti

effettivamente utilizzati;

- 3° caso : cavetti 20x0,5 mm2;

- 4° caso : cavetti 20x1 mm2;

- 5° caso : cavetti 4x2.5 mm2;

### Illuminazione

#### Impianto sala relè

L’illuminazione generale del locale dovrà assicurare un illuminamento minimo di 200 lux calcolato a quota piano di calpestio ed un grado di uniformità non inferiore a 1:3.

Di norma, gli apparecchi per tale illuminazione saranno installati a soffitto o a parete in corrispondenza dei corridoi laterali di accesso alle file di armadi relè.

Gli apparecchi per l’illuminazione localizzata degli armadi relè saranno di norma del tipo per lampade fluorescenti da 2x18 W, installati a sospensione sotto i grigliati portacavi e comandati da interruttore di tipo stagno IP 55 posto sul fronte accessibile degli armadi.

In funzione della disponibilità di potenza, parte degli apparecchi per l’illuminazione localizzata dovrà essere alimentata dal circuito derivato dalla riserva ACEI: di regola 1 apparecchio su 3, con un minimo di 1 per ogni fila di armadi.

Questi apparecchi dovranno essere opportunamente contrassegnati in modo da consentirne l’individuazione.

Sia gli apparecchi per l’illuminazione generale che quelli per l’illuminazione localizzata dovranno avere corpo e schermo in materiale termoplastico autoestinguente e grado di protezione IP 44.

L’impianto di distribuzione generale, luce e F.M., sarà di norma realizzato sotto traccia con tubo flessibile o a vista con tubo rigido.

L’impianto di illuminazione localizzata sarà del tipo a vista in tubo rigido e si svilupperà a partire da apposite cassette di derivazione poste a parete in prossimità degli armadi relè.

In corrispondenza dei corridoi tra file di armadi dovranno essere installate a parete delle prese di tensione di tipo stagno IP 55 e almeno una presa telefonica.

Tutte le condutture sotto traccia o a vista, dovranno essere in materiale termoplastico autoestinguente.

All’ingresso del locale dovrà essere previsto un quadro elettrico generale stagno tipo IP 55, del tipo da incasso o da parete, in materiale termoplastico autoestinguente, adatto al contenimento di apparecchiature modulari e completo di coperchio trasparente.

L’impianto del locale sarà completato da una lampada di emergenza portatile con batterie ermetiche ricaricabili.

#### Impianto Ufficio DM

L’illuminazione del locale dovrà assicurare un illuminamento minimo di 250 lux calcolato a quota piano di lavoro ed un grado di uniformità non inferiore a 1:3.

Gli apparecchi per l’illuminazione saranno del tipo adatto a locali con videoterminali e avranno grado di protezione IP 20.

Almeno un apparecchio di questo impianto dovrà essere alimentato dal circuito derivato dalla riserva ACEI; il numero di tali apparecchi può aumentare in funzione della disponibilità di potenza.

Gli apparecchi alimentati dal circuito di riserva dovranno essere opportunamente contrassegnati in modo da consentirne l’individuazione.

L’impianto di distribuzione generale, luce e F.M., sarà di norma realizzato sotto traccia con tubo flessibile o a vista con tubo rigido o canaletta.

Saranno installate a parete delle prese di tensione con accanto almeno due prese telefoniche.

Tutte le condutture sotto traccia o a vista, dovranno essere in materiale termoplastico autoestinguente.

All’ingresso del locale dovrà essere previsto un quadro elettrico generale di tipo A.S.D. con grado di protezione IP XC (norma C.E.I. 17-13/3), del tipo da incasso o da parete, in materiale termoplastico autoestinguente, adatto al contenimento di apparecchiature modulari e completo di coperchio trasparente.

#### Impianto locale Centralina di continuità e batterie

L’illuminazione del locale dovrà assicurare un illuminamento minimo di 200 lux calcolato a quota piano di calpestio ed un grado di uniformità non inferiore a 1:3.

Gli apparecchi per l’illuminazione dovranno avere corpo e schermo in materiale termoplastico autoestinguente e grado di protezione IP 44.

Tali apparecchi potranno essere installati a soffitto o a parete.

L’impianto di distribuzione generale, luce e F.M., sarà di norma realizzato sotto traccia con tubo flessibile o a vista con tubo rigido.

Tutte le condutture sotto sotto traccia o a vista, dovranno essere in materiale termoplastico autoestinguente IP 44.

### Carpenteria

La carpenteria degli armadi di contegno delle unità e quella delle unità stesse nonché quella relativa ai telai, deve essere conforme ai disegni FS della serie 889.

## SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Il sistema di alimentazione costituisce l’interfaccia tra la rete di distribuzione e gli impianti di sicurezza e segnalamento, essenzialmente con la funzione di assicurarne l’alimentazione in caso di mancanza della tensione di rete garantendo:

- Protezione dalle micro interruzioni e dai buchi di rete;

- Protezione dalle sovratensioni provenienti dalla rete;

- Alimentazioni con tensioni di qualità (ampiezza e frequenza costanti, bassa distorsione armonica, ecc.).

Per la fornitura del sistema di alimentazione si dovrà prendere a riferimento la Specifica RFI DTCDNSSSTB SF IS 06 732 D “Sistemi di Alimentazione e Protezione per Impianti di Sicurezza e Segnalamento Ferroviari”.

### Costituzione

Il sistema è composto dai seguenti rami o sottoassiemi funzionali:

- Ramo c.a.:

  - sezione raddrizzatore;

  - sezione inverter;

  - interruttore statico.

- Ramo c.a. emergenza:

  - trasformatore di separazione (a specifica IS 365);

  - sezione stabilizzatore;

  - interruttore statico.

- Ramo c.c. a 144 V;

- Batteria di accumulatori;

- Sezione di rifasamento.

- Quadro gestore:

  - organi di sezionamento e protezione;

  - diagnostica di sistema.

- Gruppo elettrogeno:

  - motore diesel;

  - alternatore;

  - quadro logica GE.

- Quadro di commutazione RETE/GE.

I diversi componenti del sistema integrato dovranno essere assiemati, con i dispositivi di comando, misura, protezione, regolazione, ecc. e con tutte le interconnessioni elettriche e meccaniche, in modo da costituire un unico sistema, nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza e funzionalità richiesti per l’esercizio ferroviario.

### Descrizione dei sottoassiemi funzionali

#### Sezione raddrizzatore

La sezione raddrizzatore converte la tensione alternata di alimentazione in una tensione continua per la carica della batteria di accumulatori e l’alimentazione del carico costituito dalla sezione inverter. La sezione raddrizzatore deve essere in grado di fornire la potenza necessaria alla sezione inverter, a pieno carico, anche in assenza di batteria.

#### Sezione inverter

La sezione inverter converte la tensione continua in uscita dalla sezione raddrizzatore in una tensione alternata per l’alimentazione delle utenze collegate alla sbarra di continuità.

#### Sezione stabilizzatore

La sezione stabilizzatore stabilizza la tensione di alimentazione proveniente dalla rete pubblica, tramite il trasformatore di separazione. La sezione alimenta la sbarra di continuità in caso di guasto dei rami raddrizzatore/inverter. In assenza rete è alimentato dal gruppo elettrogeno.

#### Sezione commutatore statico

La sezione consente l’alimentazione del carico sulla sbarra di continuità, in via preferenziale tramite un ramo raddrizzatore/inverter ed, in caso di guasto o d’indisponibilità di tali rami, tramite il ramo emergenza. La sezione è costituita da interruttori statici capaci di connettere/disconnettere alla sbarra di continuità la sorgente diponibile ad erogare sul carico. Tale funzione, controllata da una adeguata logica elettronica, deve avvenire senza soluzione di continuità.

#### Ramo corrente continua a 144V

Il ramo c.c. a 144 V consente l’alimentazione delle casse di manovra per deviatoi.

#### Batteria di accumulatori

La batteria di accumulatori deve essere del tipo stazionario al piombo, del tipo regolato a valvole in tecnologia AGM (Adsorbed Glass Materials), con vita  attesa o superiore a 10 anni (a norme CEI EN 60896-21 e 60896-22). Gli armadi contenenti accumulatori sono da considerare “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione-quadri BT”, per le quali si applicano le disposizioni contenute nella Norma CEI EN 60439-1. Poiché tale Norma non si sofferma sulla possibilità di realizzare quadri BT contenenti accumulatori si devono applicare inoltre le disposizioni della Norma CEI EN 50272-2.

#### Sezione di rifasamento

La sezione rifasamento ha la funzione di controllare l’energia reattiva del sistema sulla sbarra RETE/GE rifasata al fine di innalzare il valore del fattore di potenza. Durante il funzionamento non devono crearsi disturbi sul valore di corrente in ingresso rete e, anche in caso di guasto della sezione, immettere energia di tipo capacitivo in rete. Qualsiasi guasto non deve inoltre compromettere la regolarità di alimentazione delle utenze della sbarra RETE/GE rifasata.

#### Quadro gestore

Il quadro gestore deve consentire il distacco elettrico e la rimozione di ciascun ramo o sottoassieme funzionale, singolarmente, senza creare alcun tipo di disservizio all’intero impianto ed in regime di sicurezza. In particolare, deve mantenere inalterato il sistema di distribuzione (Sistema TT o sistema IT) nelle diverse operazioni di sezionamento o di by-pass.

#### Gruppo elettrogeno

Il gruppo elettrogeno è destinato a sopperire all’alimentazione dell’impianto, con intervento completamente automatico e funzionamento in isola, alla mancanza o inidoneità della rete pubblica.

#### Quadro di commutazione RETE/GE

Il quadro di potenza di commutazione RETE/GE deve essere provvisto di un sistema di commutazione interbloccato elettricamente e meccanicamente, secondo la Norma CEI 11-20, atto ad eseguire la scelta della sorgente erogante in conformità del comando proveniente dalla logica GE. L’armadio, contenente il quadro, in lamiera verniciata, deve essere separato dal gruppo stesso e dal quadro gestore del sistema integrato.

### Impianti di terra

Per l’esecuzione degli impianti di messa a terra in ambito ferroviario dovranno essere applicate le seguenti disposizioni

- Specifica Tecnica IS 728 Ediz. 1999: “Provvedimenti di Protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra negli impianti di Categoria 0 (zero) e I (prima), sulle linee di trazione elettrica a corrente continua a 3000 V e linee non elettrificate;

- “Protezione contro le sovratensioni dell’alimentazione degli impianti di sicurezza e segnalamento” emessa da DT con nota RFI/TC.SS/009/523 del 11.12.2002. e integrata con la nota RFI/TC.SS.TB/009/318 del 3/10/2006 “protezione contro le sovratensioni dei sistemi di controllo e di stanziamento dei treni”;

- “Disposizioni integrative per la protezione contro le sovratensioni di apparati ed impianti” emessa con nota RFI.DCT.DNS\A0011\P\2007\0000715 del 22/11/2007

L’impianto di terra è costituito da:

- Conduttori di protezione;

- Collettori di terra;

- Conduttori di terra;

- Dispersori.

Le masse simultaneamente accessibili, facenti parte o meno di un impianto IS, devono essere interconnesse con conduttori di protezione e/o equipotenziali; è possibile rendere non simultaneamente accessibili le masse utilizzando opportuni ripari o isolanti.

### Indicatori di isolamento

Per verificare che i circuiti elettrici d’apparato, con sistema di proitezione IT, mantengano un sufficiente isolamento verso terra, devono essere impiegati dispositivi indicatori di isolamento.

I punti di inserzione sono:

- uscite centralina 380/220/150 Vca

- uscite quadro distribuzione utenze 150/120 Vca

- uscite quadro distribuzione utenze 80 Vca

- uscite quadro distribuzione utenze 144 Vcc

- uscite quadro distribuzione utenze 48 Vcc

- uscite quadro distribuzione utenze 24 Vcc

### Registratore Cronologico di Eventi

Dovrà essere impiegato un registratore cronologico di eventi di tipo statico. Dovrà essere garantita, di norma, una scorta di registrazioni di circa il 5% di quelle richieste dall’impianto. Le registrazioni verranno effettuate secondo le indicazioni riportate negli schemi di principio applicati.

### Condizionamento

Di regola, nei locali, il mantenimento di una adeguata temperatura ai fini del buon funzionamento degli impianti e delle apparecchiature dovrà essere realizzato con un idoneo ricambio d’aria.

## PIAZZALE

### Canalizzazioni

#### Generalità

Le canalizzazioni possono essere eseguite:

- in banchina

- in corrispondenza dei binari;

- in attraversamento dei binari;

Si considerano eseguite in banchina le canalizzazioni posate al di fuori della fascia compresa tra le due parallele esterne alle rotaie, e distanti 1.50 m dal bordo interno della rotaia più vicina allo scavo. Le canalizzazioni eseguite in corrispondenza dei binari sono quelle posate entro la fascia anzidetta. Le canalizzazioni possono essere realizzate impiegando:

- cunicoli;

- canalette;

- tubi.

I cunicoli possono essere:

- in muratura;

- in cemento;

- in materiale plastico.

I tubi da impiegare devono essere in materiale plastico, serie pesante.

La modalità di posa delle canalizzazioni può essere:

- affiorante in banchina, quando la sommità del coperchio del cunicolo risulta allo stesso livello del terreno circostante;

- interrata in banchina in modo che la sommità del coperchio del cunicolo o del tubo risulti a profondità non minore di 20 cm sotto il livello del terreno;

- interrata in banchina in modo che la sommità del coperchio del cunicolo o del tubo risulti a profondità non minore di 10 cm sotto il livello del terreno e sia realizzata, al di sopra del cunicolo o del tubo, una protezione con conglomerato cementizio composto da 300 Kg di cemento per ogni metro cubo di miscela inerte di ghiaia e sabbia, dello spessore minimo di 10 cm e di larghezza pari 1.5 volte la larghezza esterna del cunicolo o del diametro esterno del tubo;

- interrata in banchina con le modalità prescritte dal Capitolato Tecnico TT/239 nel caso in cui il cunicolo contenga cavi TT principali di ogni tipo o secondari;

- interrata in attraversamento di binari o strada, in modo che la sommità del coperchio del cunicolo o del tubo risulti a profondità non minore di 30 cm sotto il piano di piattaforma;

- in vista sul terreno, su qualsiasi opera o struttura, purché ad una distanza maggiore di 2 m dalla più vicina rotaia e con, su tutte le facce in vista del cunicolo, una protezione di conglomerato cementizio composto da 300 Kg di cemento per ogni metro cubo di miscela inerte di ghiaia e sabbia e dello spessore minimo di 5 cm;

- sopraelevata dal terreno, o rispetto a qualsiasi opera o struttura, utilizzando canalette.

Di norma le canalizzazioni per i marciapiedi e gli attraversamenti saranno realizzate con tubi. I cunicoli da impiegare dovranno rispondere ai disegni V 317/318, TT 3134, oppure essere conformi ai tipi UNI 4095, ed essere posati rispettivamente affioranti e interrati; sia nel caso di posa affiorante che interrata, devono essere posti di norma, ad una distanza, dalla rotaia adiacente, non inferiore a quella per cui le canalizzazioni possono essere considerate eseguite in banchina.

Nel caso di canalizzazione con l’uso di tubi si dovranno prevedere almeno 2 tubi di scorta per ogni dorsale e almeno 1 tubo di scorta per ogni traversata; tali tubi dovranno avere diametro identico a quello della tubazione principale. Il coefficiente di riempimento dei tubi non deve essere maggiore di 0.6.

Per le canalizzazioni interrate dovranno essere previsti cippi indicatori del percorso.

Per la posa delle canalette occorre impiegare staffe in acciaio zincato con dimensioni minime 40x6 mm e adeguata altezza, distanziate di 1 m.

Se sono applicate a parete o a muraglioni, le staffe devono essere fissate con tasselli in acciaio di diametro non inferiore a 10 mm o adeguate zanche.

Il fissaggio del coperchio delle canalette va fatto con fascette in acciaio zincato delle dimensioni minime di 20x3 mm.

Negli altri casi le staffe portacanalette dovranno essere fissate su paletti in acciaio zincato ad U delle dimensioni minime di 40x35x6 mm che dovranno essere infissi in blocchi di conglomerato cementizio aventi dimensioni di 0.30x0.30x0.30 m e distanziati di 1 m.

La posa di più canalette sullo stesso paletto si realizzerà sovrapponendo le stesse e distanziandole adeguatamente.

Per la continuità della canalizzazione nelle variazioni di percorso si dovranno utilizzare adeguati raccordi.

#### Pozzetti

I pozzetti dovranno avere, di norma, le seguenti dimensioni (interno):

- 150x150cm (h max 200 cm);

- 100x100cm (h max 150 cm);

- 80x80cm (h max 150 cm);

Le caratteristiche realizzative sono:

- manufatti in cemento gettato in opera a meno del fondo;

- distanza massima tra due pozzetti non superiore a 20 m;

- distanza adeguata tra il piano di calpestio e la prima fila di tubi e tra il fondo e l'ultima fila di tubi;

- costruzione di gradini interni nel caso di altezza superiore a 100 cm;

- telaio di sostegno del coperchio in acciaio zincato;

- coperchio in acciaio zincato dello spessore minimo di 8 mm e munito di appositi perni o maniglie, agevolmente estraibili, per permetterne il sollevamento e tali da non emergere, in posizione di riposo, oltre il filo superiore del coperchio stesso; di norma i coperchi non dovranno superare il peso di 35 kg, altrimenti saranno costruiti a più elementi con una apposita struttura di sostegno asportabile o che comunque non impedisca i lavori di infilaggio o sfilaggio dei cavi.

#### Posa in canalizzazioni interrate

Nel caso di rilevante presenza di ratti, nel piazzale e in linea la protezione dei cavi sarà realizzata mediante l’uso di sostanza atossica espansa da introdursi all’ingresso di tutte le canalizzazioni che si diramano dall’interno dei pozzetti. In caso contrario la protezione dei cavi si realizzerà, con le modalità sopra indicate, nelle sole canalizzazioni che si diramano dall’interno dei pozzetti di arrivo cavi per la cabina.

#### Posa in cunicoli affioranti

Nel caso di rilevante presenza di ratti, nel piazzale e in linea la protezione dei cavi sarà realizzata mediante il riempimento del cunicolo con sabbia.

In caso contrario non verrà effettuato, di norma, il riempimento del cunicolo con sabbia.

### Segnali

I segnali sono del tipo a led.

Le paline dei segnali saranno in vetroresina.

Le scalette delle strutture UNIFER devono essere ancorate al basamento e rispondere alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzioni infortuni. Le salite dei cavi ai segnali devono essere opportunamente protette e le sommità delle stesse catramate.

I blocchi di fondazione per il sostegno dei segnali devono avere forma parallelepipeda, dimensioni minime 150x100x120 cm e dovranno essere realizzati in opera con conglomerato cementizio composto da 250 Kg di cemento per ogni metro cubo di miscela inerte di ghiaia e sabbia.

### Sbalzi e portali per segnali

Il dimensionamento delle strutture deve essere effettuato considerando un carico per gabbia di 240 Kg e lunghezza di quest’ultima tale da permettere la posa, nell’ambito del suo sviluppo, di tutte le parti costituenti il segnale (cuffie, indicatori, ecc.).

Tali strutture devono essere realizzate in acciaio zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox e devono essere complete di reti di protezione, organi di sostegno e di fissaggio, tiranti e grigliati per passerella.

La rigidità della struttura deve essere tale da non far deviare il fascio luminoso fuori della visuale del personale di macchina dei treni e la freccia massima della struttura stessa deve garantire il rispetto del profilo minimo degli ostacoli. Le salite dei cavi lungo le strutture devono essere opportunamente protette. La rete elettrosaldata di protezione della gabbia dovrà essere di dimensioni tali da poter garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

### Casse di manovra

Vanno impiegate le casse per armamento leggero L 90.

### Scatole di controllo

Le scatole di controllo della posizione aghi tipo FS 92 rilevano la corretta posizione degli aghi di un deviatoio in relazione alle sue caratteristiche geometriche ed alle caratteristiche della manovra elettrica impiegata. Il loro numero, la loro ubicazione ed il loro allacciamento sono definiti dagli appositi disegni e schemi.

### Picchetti indicatori

Per i circuiti di binario di immobilizzazione dei deviatoi telecomandati deve essere installato il picchetto limite speciale secondo le modalità previste nel disegno V 233.

Negli impianti con blocco conta-assi deve essere installato il picchetto indicatore della posizione dei pedali secondo le modalità previste nel disegno V316.

### Giunti

I giunti di rotaia per la separazione di circuiti di binario contigui possono essere di due tipi:

- isolanti;

- incollati.

Si adottano i giunti di tipo incollato per i binari di corsa e nei casi di tratti di binario particolarmente trafficati. E’ a carico dell’Appaltatore la redazione dell’elaborato di progetto esecutivo con l’individuazione delle Pk e la picchettazione dei suddetti giunti.

### Circuiti di binario

I circuiti di binario da impiegare, di stazione e di linea oggetto del presente intervento, sono sia ad una fuga di rotaia isolata che ad entrambe le fughe di rotaie isolate ed attrezzati mediante casse induttive.

Le cassette contenenti trasformatori e le casse induttive dovranno essere posate su idonei basamenti in calcestruzzo.

Dovranno essere previsti appositi picchetti R/G da installare in corrispondenza dei giunti isolati come previsto dalle Prescrizioni tecniche. Per i circuiti di binario di immobilizzazione dei deviatoi telecomandati deve essere installato il picchetto limite speciale secondo le modalità previste nel disegno V 233.

Per la connessione alla rotaia delle trecce di rame afferenti ai cassettini terminali dei C.d.B. e alle pipette, si dovranno utilizzare attacchi di tipo omologato da FS.

Dovranno essere previsti, come d’uso, allacciamenti e tarature con relativo montaggio e smontaggio di trecce quante volte occorra per le verifiche di piazzale e per le verifiche della funzionalità, anche in relazione alle esigenze di prove e tarature dell’ACC-M, provvedendo a quanto necessario per assicurare nel frattempo la continuità dell’Esercizio del piazzale.

E’ a cura dell’Appaltatore l’adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria per garantire la corretta funzionalità dei circuiti di binario e pertanto dovrà prevedere laddove necessario alla realizzazione della continuità metallica attraverso l’utilizzo di treccia bimetallica Al-Ac.

### Tavole di orientamento

Dovranno essere impiegate tavole di orientamento di tipo distanziometrico opportunamente fissate sui sostegni T.E., opere murarie o su apposite paline in blocco di fondazione avente dimensioni di 0.50x0.50x0.80m ed essere realizzato in opera con conglomerato cementizio composto da 250 kg di cemento per ogni metro cubo di miscela inerte di ghiaia e sabbia.

### Illuminazione deviatoi

Negli impianti telecomandati dovrà essere prevista l’illuminazione dei deviatoi per i quali è prevista la manovra a mano da parte del personale del treno.

Di norma l’illuminazione dovrà essere realizzata con apparecchio installato su palina M41.

L’accensione delle lampade dovrà essere normalmente attivarìta su comando MD/DCO in combinazione con interruttore crepuscolare e lo spegnimento delle stesse dovrà avvenire automaticamente all’annullamento del suddetto comando.

Inoltre dovrà essere possibile l’accensione delle lampade sul posto mediante interruttore manuale di tipo stagno; lo spegnimento in questo caso dovrà avvenire automaticamente tramite temporizzatore.

### Filature

Per l'allacciamento dei conduttori alle apparecchiature di piazzale, di norma, dovranno essere impiegati terminali del tipo antivibrante.

# TELECOMUNICAZIONI

## (P.M.)

# IMPIANTI C.T.C.

## Generalità

Il Comando Centralizzato del Traffico, il cui acronimo è CTC, è un sistema di controllo e telecomando del traffico ferroviario, a singolo o a doppio binario, nato con le seguenti finalità:

•	Ridurre i costi di esercizio, impresenziando in modo temporaneo o permanente le stazioni;

•	Migliorare la regolarità dell'esercizio ferroviario regolando in modo tempestivo la circolazione dei treni in ampie tratte, mediante telecomando impartito da un singolo posto operativo facente capo al DCO;

•	Permettere di disporre in tempo reale di tutte le informazioni sullo stato degli apparati delle stazioni controllate e di fornire agli Operatori tutte le informazioni elaborate per poter intervenire tempestivamente sulla Circolazione.

Questi è sinteticamente costituito da un Posto Centrale e da più̀ Posti Periferici remoti collegati ai dispositivi di stazione. Lo scambio d’informazioni tra i posti remoti e il sistema centrale di supervisione avviene utilizzando delle reti di scambio dati ridondate.

Tutte le apparecchiature del sistema sono ridondate ed il sistema è in grado di intervenire per isolare un guasto singolo. Il sistema di Automazione deve garantire:

•	Affidabilità

•	Disponibilità

•	Modularità

L’architettura utilizzata permette di:

•	acquisire e rappresentare le informazioni in modo corretto;

•	fornire all’operatore, in caso di guasto, le informazioni che gli permettono di non operare erroneamente;

•	evitare di inviare informazioni non richieste dall’Operatore;

•	prendere precauzioni, per garantire uno scambio corretto delle informazioni tra Posto Centrale e Posti Periferici e tra processi all’interno del sistema;

•	prendere particolari precauzioni logiche e circuitali per non attuare comandi corrotti.

Per ciò che concerne l’aspetto Hardware e Software dell’impianto gli argomenti sono trattati approfonditamente nella specifica tecnica di progetto.